耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目

竣工环境保护验收监测报告

精检竣监［2021］055号

建设单位：耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

二O二一年十二月

建设单位法人代表：刘巡

| 建设单位： | 耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 421800 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 耒阳市三都镇石准村干田洞六组 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

编制单位法人代表：昌小兵

项 目 负 责 人：谷志龙

报 告 编 制 人：文鑫鑫

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响评价报告书及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	8

3.4 给排水	8

3.5 工艺流程	9

3.6 项目变动情况	13

4 环境保护设施	14

4.1 污染物治理/处置设施	14

4.2 风险防范措施	18

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	19

5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	20

5.1 建设项目环评报告书的主要结论和建议	20

5.2 审批部门审批决定	21

6 验收执行标准	22

6.1 废水	22

6.2 废气	22

6.3 噪声	22

6.4 固体废物	23

7 验收监测内容	23

7.1 废气	23

7.2 废水	24

7.3 噪声	24

8 质量保证与质量控制	24

8.1 监测分析方法	24

8.2 人员能力	25

8.3 质量控制及质量保证	25

9 验收监测结果	26

9.1 验收监测期间工况分析	26

9.2 监测结果	26

9.3 环评批复落实情况	29

10 验收监测结论	32

10.1 环保设施调试运行效果	32

10.2 环保设施去除效率监测结果	33

10.3 工程建设对环境的影响	33

10.4 总结论	33

10.5 建议	34

11 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	35

附件1 环评批复	36

附件2 委托函	39

附件3 营业执照	40

附件4 废水处理工程设计方案	41

附件5 关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明	67

附件6 粪污消纳协议	68

附件7 医疗废物处置协议	69

附件8 工况证明表	73

附件9 环保管理制度	74

附图1 项目地理位置图	93

附图2 厂区平面布置图	94

附图3 监测布点图	95

附图4 项目所在地水系图	96

附图5 项目现场监测照片	97

# 1 验收项目概况

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。在我国经济持续高速发展的带动下，随着人口的增长、收入的增加，人民生活水平显著提高，人们对肉类产品的需求也随之增加。当前，我国农业正在由传统农业向现代化农业转变，加快农业产业化进程是促进农业现代化的必然选择，耒阳市政府也是按照经营规模化、生产专业化、产品商品化、组织企业化的要求在加速农业产业化的发展，并为之制定出了一系列优惠政策。基于以上有利条件，耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司提出了耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目，选址耒阳市三都镇石准村，总投资3000万元，占地面积约60亩。

本项目占地面积约40002m2（60亩），建筑占地面积12979m2。主要建设内容包括：分娩舍、怀孕舍、配种舍、后备舍等主体工程，办公楼、宿舍、食堂等生活设施及污水收集及处理设施等。项目生产规模为：年出栏5.28万头商品仔猪，年存栏种母猪2400头、种公猪37头。

2018年12月，耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司委托湖南博源环境技术有限公司编制完成《耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目环境影响报告书》，2019年3月29日，原耒阳市环境保护局以耒环发[2019]13号文予以批复。

受耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司的委托，湖南精科检测有限公司根据国务院第682 号令〈国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定〉及国环规环评［2017］4号文件<关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告>及相关法律法规的规定，对耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收工作。2021年5月，组织了技术人员对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施与措施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。2021年6月2日~6月3日，我公司技术人员对该项目环境保护设施的建设、运行和管理情况进行了现场检查及核实，并对项目污染物排放及对环境质量的影响实施了现场监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正，2015年1月1日起施行；

（2）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修正；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，2018年12月29日修正；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实行；

（7）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》，环发［2009］150号，2009年12月17日；

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

## 2.3 建设项目环境影响评价报告书及其审批部门审批决定

（1）2018年12月，湖南博源环境技术有限公司，《耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目环境影响报告书》，

（2）《耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目环境影响报告书》的批复，2019年3月29日，耒阳市环境保护局，耒环发[2019]13号文。

## 2.4 其他相关文件

（1）建设项目提供的相关资料。

# 3 工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于耒阳市三都镇石准村，项目厂区呈不规则形状，且场内地势高低不同，部分为山坡，部分为山坳。项目土建工程依托现有地形来建设。厂区大门位于地块东侧，由大门进入厂区，场区东侧为办公楼及员工宿舍集中区，场区西侧为猪舍。猪舍南侧设污水处理站、事故污水处理池、集粪池等。自挖水井位于厂区东北侧，冷冻库设置在厂区东南侧，各建筑之间均设置防护林带和绿化带进行分区隔离，不易形成交叉污染。项目地理位置，见附图1；厂区平面布置，见附图2。项目主要环境保护目标见表3-1。

表3-1 项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 敏感点 | 环境特征 | 功能及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 淝江支流 | / | 农业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 淝江 | / | 农业用水 |  |
| 地下水环境 | 三七村居民水井 | / | / | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 蒋家村居民水井 | / | / |  |
|  | 梁家湾居民水井 | / | / |  |
|  | 许家村居民水井 | / | / |  |
| 大气环境 | 三七村居民 | 与本项目高差-9m，林地阻隔 | 约12户，48人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 蒋家村居民 | 与本项目高差-5m，山地阻隔 | 约16户，64人 |  |
|  | 梁家湾居民 | 与本项目高差-22m，林地阻隔 | 约35户，140人 |  |
|  | 许家村居民 | 与本项目高差-20m，林地阻隔 | 约22户，88人 |  |
|  | 三都镇卫生院 | 与本项目高差-28m，山地阻隔 | 约20张床，60人 |  |
| 声环境 | 评价范围内无敏感保护目标 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 生态环境 | 农田、菜地、周边林地、种植地等 | 周边500m范围内 | / | / |

## 3.2 建设内容

3.2.1 产品方案及规模

项目产品方案及规模具体见表3-1。

表3-1 产品方案及规模

| 序号 | 类别 |  | 年饲养数量 | 常年存栏（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种公猪 |  | 37 | 37 | / |
| 2 | 母猪 | 妊娠母猪 | 1631 | 2400 | / |
|  |  | 哺乳母猪 | 699 |  | / |
|  |  | 后备母猪 | 70 |  | / |
| 3 | 仔猪 |  | 52800 | 880 | 4周出栏 |
| 4 | 合计 |  | 55225 | 3317 | / |

3.2.2 项目基本情况

该项目基本情况见表3-2。

表3-2建设项目基本情况

| 序号 | 类别 | 项目建设情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司 |  |  |  |  |  |
| 3 | 法人代表 | 刘巡 |  |  |  |  |  |
| 5 | 通讯地址 | 耒阳市三都镇石准村干田洞六组 |  |  |  |  |  |
| 6 | 建设地点 | 耒阳市三都镇石准村干田洞六组 |  |  |  |  |  |
| 7 | 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 8 | 行业类别及代码 | A0320牲畜饲养放牧业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 占地面积 | 总占地面积： 8163m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 劳动定员及生产制度 | 厂区员工12人，全年工作365天，每天3班，每班工作8小时 |  |  |  |  |  |
| 11 | 投资总概算（万元） | 3000 | 环保投资概算（万元） |  | 171.2 | 比例 | 5.71 |
| 12 | 实际总投资（万元） | 3000 | 实际环保投资（万元） |  | 123.5 | 比例 | 4.12 |
| 13 | 环评报告书编制日期 | 2018年12月 |  | 环评报告书编制单位 |  | 湖南博源环境技术有限公司 |  |
| 14 | 环评报告书审批单位 | 耒阳市环境保护局 |  | 环评批复日期及文号 |  | 耒环发[2019]13号文 |  |
| 16 | 开工建设日期 | 2019年5月 |  | 投产日期 |  | 2020年8月 |  |
| 17 | 验收现场踏勘日期 | 2021年6月 |  | 验收现场监测日期 |  | 2021年6月2日~6月3日 |  |

3.2.3 主要工程及建设内容

与环评报告书及环评批复相比，该项目主要工程内容和实际建设情况见表3-3。

表3-3 项目主要工程建设内容

| 工程类别 | 项目名称 | 环评建设内容 |  | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 分娩舍 | 1栋、钢+砖混、4654m2 |  | 与环评一致 |
|  | 怀孕舍 | 1栋、钢+砖混、2625m2 |  | 与环评一致 |
|  | 配种舍 | 1栋、钢+砖混、2520m2 |  | 与环评一致 |
|  | 后备舍 | 1栋、钢+砖混、1152m2 |  | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1栋、砖混、672m2 |  | 与环评一致 |
|  | 宿舍 | 1栋、砖混、1080m2 |  | 与环评一致 |
|  | 食堂 | 1栋、砖混、220m2 |  | 与环评一致 |
|  | 门卫 | 1栋、砖混、56m2 |  | 与环评一致 |
|  | 冷冻库 | 1处、砖混 |  | 与环评一致 |
|  | 进场道路 | 混凝土硬化、长约600m，宽5.5m |  | 与环评一致 |
|  | 场区道路 | 混凝土硬化、400m |  | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供电 | 设置一个配发电房，一座变压器，由所在镇变电所供给。 |  | 与环评一致 |
|  | 供水工程 | 采用自打井水 |  | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气处理措施 | 猪舍 | 半封闭猪舍，两侧设置水帘除臭、加强通风。 | 与环评一致 |
|  |  | 集粪池 | 喷生物除臭剂 | 与环评一致 |
|  |  | 污水处理站 | 粪污收集池、厌氧反应池、沼液暂存池位于地下，全封闭式。 | 污水处理设施为半封闭式 |
|  |  | 沼气 | 脱硫净化装置，产生沼气贮存在沼气柜，冬季排入沼气锅炉燃烧，夏季多余沼气利用燃烧柜燃烧。 | 项目暂未使用沼气，无脱硫处理设施 |
|  |  | 食堂 | 油烟净化器，净化效率高于60%，通过屋顶排放。 | 排气扇 |
|  | 废水处理措施 | 污水处理系统采用水解酸化+UASB厌氧反应器处理工艺，设计处理能力为35m3/d，处理项目养殖和生活污水 |  | 污水处理设施工艺流程为预处理+生化处理工艺，处理能力为100t/d。 |
|  | 噪声处理措施 | 减振、隔声、消声综合治理 |  | 与环评一致 |
|  | 固废治理措施 | 猪粪、沼渣 | 交由蔡伦科技园有机肥厂处理 | 猪粪交由耒阳市三都镇石准村委员会处理，项目暂未设置脱硫处理设施，不产生沼渣。 |
|  |  | 病死猪、胎盘 | 委托耒阳市病死畜禽无害化处理中心集中处理，并在厂内建设10m3冷冻库用于病死猪、胎盘暂存。 | 与环评一致 |
|  |  | 医疗废物 | 设置5m2医疗固废暂存间暂存，委托有资质单位处理 | 暂存于医疗废物暂存间后依托耒阳市神龙医院处置 |
|  |  | 废脱硫剂 | 厂家回收 | 项目无脱硫处理设施，未产生废脱硫剂 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 与环评一致 |
|  | 地下水污染防治措施 | 渗漏、泄露 | 进行分区防渗，其中重点防渗区采用防渗混凝土+2mmHDPE土工膜进行防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s。 | 与环评一致 |
| 绿化 | 绿化面积 | 3000m2 |  | 与环评一致 |

3.2.4 项目主要生产设备

该项目主要生产设备见表3-4。

表3-4 主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配种舍 |  |  | 4222 |  |
| 1.1 | 母猪大栏 | 3.5m×2.4m×1.1m | 个 | 24 |  |
| 1.2 | 定位栏 | 2.2m×0.6m×1.1m | 个 | 2080 |  |
| 1.3 | 饮水碗 |  | 个 | 2104 |  |
| 1.4 | 轴流风机 | 9FZJ-1250 | 台 | 6 |  |
| 1.5 | 湿帘降温系统 |  | 套 | 2 |  |
| 1.6 | 料塔-自动给料系统 |  | 套 | 2 |  |
| 1.7 | 自动清粪系统 |  | 套 | 2 |  |
| 1.8 | 手推清粪车 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 怀孕舍 |  |  | 4222 |  |
| 2.1 | 母猪大栏 | 3.5m×2.4m×1.1m | 个 | 24 |  |
| 2.2 | 定位栏 | 2.2m×0.6m×1.1m | 个 | 2080 |  |
| 2.3 | 饮水碗 |  | 个 | 2104 |  |
| 2.4 | 轴流风机 | 9FZJ-1250 | 台 | 6 |  |
| 2.5 | 湿帘降温系统 |  | 套 | 2 |  |
| 2.6 | 料塔-自动给料系统 |  | 套 | 2 |  |
| 2.7 | 自动清粪系统 |  | 套 | 2 |  |
| 2.8 | 手推清粪车 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 分娩舍 |  |  | 632 |  |
| 3.1 | 分娩栏 | 2.2m×1.8m×1.3m | 套 | 624 | 含饮水器、食箱、 仔猪保温箱 |
| 3.2 | 湿帘-通风降温系统 |  | 套 | 2 |  |
| 3.3 | 料塔-自动给料系统 |  | 套 | 2 |  |
| 3.4 | 自动清粪系统 |  | 套 | 2 |  |
| 3.5 | 手推清粪车 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 后备猪舍 |  |  | 97 |  |
| 4.1 | 后备猪栏 | 4.8m×3.0m×0.9m | 个 | 30 |  |
| 4.2 | 饮水碗 |  |  | 30 |  |
| 4.3 | 后备猪采食箱 |  | 个 | 30 |  |
| 4.4 | 轴流风机 | 9FZJ-1250 | 台 | 3 |  |
| 4.5 | 湿帘降温系统 |  | 套 | 1 |  |
| 4.6 | 手推饲料车 |  | 台 | 1 |  |
| 4.7 | 自动清粪系统 |  | 套 | 1 |  |
| 4.8 | 手推清粪车 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 消毒设备 |  |  | 8 |  |
| 5.1 | 人员淋浴更衣消毒设备 |  | 套 | 2 |  |
| 5.2 | 产房消毒设备 |  | 套 | 4 |  |
| 5.3 | 车辆消毒设备 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 兽医诊断仪器及人工授精设备 |  |  | 23 |  |
| 6.1 | 兽用B超 | ALOKA500 | 台 | 2 |  |
| 6.2 | 普通光学显微镜 | XSZ-N107SP | 台 | 2 |  |
| 6.3 | 高速台式离心机 | LNG-T83 | 台 | 1 |  |
| 6.4 | 生化培养箱 | SPX-150B-Ⅱ | 台 | 2 |  |
| 6.5 | 冰箱 | MDF-236 | 台 | 2 |  |
| 6.6 | 病原检测盒 |  | 批 | 2 |  |
| 6.7 | 解剖器械 | JD200-3 | 套 | 1 |  |
| 6.8 | 电子天平 | 感量 0.1mg | 台 | 2 |  |
| 6.9 | 分光光度计 | 7230G | 套 | 2 |  |
| 6.10 | 高压灭菌锅 | PHB-1 | 套 | 2 |  |
| 6.11 | 人工授精设备 |  | 套 | 1 |  |
| 6.12 | 人工采精设备 |  | 套 | 1 |  |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

与环评报告书及环评批复相比，原辅材料类别一致，具体情况见表3-5。

表3-5 原辅材料消耗情况表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 2642.929 | 所需饲料全部外购（正大、唐人神等品牌），项目场内不进行饲料加工、混合工序 |
| 2 | 新鲜水 | m3/a | 15647.56 | 取用地下水 |
| 3 | 电 | Kw.h | 10000 | 当地电力部门供给 |
| 4 | 消毒液 | t/a | 0.5 | 主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液），储存在药房 |
| 5 | 除臭剂 | t/a | 0.6 | 主要为生物除臭剂、化学除臭剂等，储存在药房 |

## 3.4 给排水

（1）给水工程

项目生产生活用水均来自自建地下水井，水量充足，满足本项目的生产生活要求，因此项目采用地下水作为生产生活用水水源。

（2）排水工程

该项目排水系统实施雨污分流，雨水经厂区的雨水管道收集后排入南侧水塘；污水通过场区内的污水收集输送系统（采用暗管布设，防止雨水进入污水中）进入沉淀池，经废水处理站处理后用于周边农林灌溉，无废水外排。

废水主要为养殖过程产生的猪尿液、猪舍冲洗废水和机械刮板冲洗废水。产生的废水经污水处理站（处理能力100t/d）处理后由吸污罐车运送至本项目周边果园用于灌溉，综合利用。

图3-1 项目水平衡图  单位：m3/d

## 3.5 工艺流程

3.5.1 养殖生产工艺流程及产污环节

1）养殖工艺流程及排污节点

本项目投入营运后，采用7日制（周）的生产节律进行猪群的管理和周转，分配种、妊娠、分娩、哺乳、断奶五个阶段饲养，实行全进全出的生产工艺，种母猪正常情况下6~8胎更换，种公猪1~2年更换，更换下来的种猪挂牌出售，由专业公司收购，并且不得用于加工鲜、冻片猪肉；生产的仔猪全部出售。

项目营运期生产流程图及产污环节见图 3.2-2。

猪粪交由耒阳市三都镇石准村委员会处理

图3-2 营运期养殖流程及产污环节图

①种猪的选育

从外购进的种猪经检疫后，在养猪场内专门设置的隔离舍隔离观察25~30天，经兽医检查确定健康合格、身体状况符合要求后，分配至各圈舍进行培育，经培育成熟后进行配种。种猪要求健康、营养状况良好、发育正常、四肢结合合理、强健有力，体形外貌符合品种特征，耳号清晰，种猪应打上耳牌，以便标识。种母猪生殖器官要求发育正常，有效乳头应不低于6对，分布均匀对称。

②配种阶段

此阶段是从母猪断奶开始，配种后经妊娠诊断转入妊娠舍之前的时间，持续时间6周。发情观察与配种2周，配种后4周即28天进行妊娠诊断，已妊母猪转入妊娠舍。本阶段的管理在于：根据母猪的发情征状，适时配种以保证较高的受胎率；对发情母猪及时补配。

③妊娠阶段

妊娠阶段是指从配种舍转入妊娠舍至分娩前1周的时间，饲养时间14周。分娩前1周转入分娩哺乳舍产仔。搞好妊娠母猪的饲养管理，使之保持良好的体况，既要有一定的营养保证胎儿发育，储备供将来泌乳之需，又不能过肥，造成繁殖困难；注意观察返情及早期流产的母猪，适时补配。

④分娩、哺乳阶段

此阶段是从产前1周开始至断奶为止，时间为5周，产后4周断奶，母猪转入配种舍配种，断奶仔猪不进行保育直接外售。本阶段相对技术含量较高，要求饲养人员责任心强，具有良好的思想文化素质。抓好初生关，做好接产工作，使母猪顺利分娩；抓好补饲关，提高仔猪断奶体重。

2）饲养工艺

①饲喂方式：配怀舍、分娩舍和后备舍设有自动喂料系统，饲料外购成品。

②饮水方式：自动饮水器供水。

③清粪方式：猪舍地面采用漏缝底板，下用刮粪机将猪粪自动刮出。猪粪日产日清，以减少末端污水处理量和污水中各污染因子的浓度。设置专门的粪污处理区，尿液和舍内地面清洗粪水通过沟渠排入配套污水处理系统。

④光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

⑤采暖与通风：采用机械通风，分娩舍和后备舍用畜舍专用沼气锅炉供暖、水帘降温。

3）防疫、免疫措施

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

①猪舍消毒

每隔15天对猪舍进行消毒。消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。消毒液主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

②猪的消毒防疫

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

③猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。

本工程主要采用双氧水消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

4）粪污处理工艺流程

①清粪工艺

本次项目采用干清粪工艺—“漏缝板+机械刮板机”模式：猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在过道上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝板下部区域区域设置为两侧向中间倾斜的斜坡状粪沟，斜坡粪沟中间设置尿道，粪沟和尿道整体设计成一端高一端低的倾斜结构（见图3.2-3），粪尿落在斜坡状粪沟，在重力作用下尿液顺斜坡流入中部尿道，汇集水流自尿道高端势流向尿道低端，通过尿道出口汇入尿沟，再由尿沟统一流向治污区；粪由刮粪板自粪沟低端刮向粪沟高端后，再由刮板刮至绞龙处，最后由绞龙清理输送至单元外部。刮粪板每4个小时刮一次，养殖过程中猪舍不用水冲洗，仅对刮粪机利用沼液进行简单冲洗，猪舍只在猪舍转（出）栏时进行冲洗，冲洗水同尿液一样，经过相同的方式流入治污区。

图3-3 漏缝板+机械刮板机结构示意图

②污水处理工艺

采用干清粪工艺后，粪污经粪渠进入过滤池，粗滤去除药瓶、料袋等杂物。后经固液分离机分离出固体猪粪，固体粪污外售至蔡伦科技园有机肥厂制作有机肥；液体进入调节沉淀池进一步沉淀，含砂废水经自然沉淀，定期将沉砂抽出。再由污水泵送至厌氧反应器，污水经厌氧发酵无害化处理后，去除70%以上的有机物，出水沼液经暂存池暂存后，定期清作为肥料还田处理。养殖废水经管道收集后会同场区生活污水进入污水处理站。

图3-4 粪污处理工艺图

5）猪粪处理方案

项目养殖过程采用“漏缝板+机械刮板”干清粪工艺。猪生活在漏缝板地板上，猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝板下部区域区域设置为两侧向中间倾斜的斜坡状粪沟，粪由刮粪板自粪沟低端刮向粪沟高端后，再由刮板刮至绞龙处，最后由绞龙清理输送至单元外部集粪池。

本项目产生的猪粪经收集后暂存于集粪池内，冲洗粪渣与沼渣定期清理，每天由专门制作固体复合有机肥的厂家运走，用作制作有机肥料。集粪池设置顶棚防雨，贮存设施周边设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能，防止畜禽粪便污染地下水。

## 3.6 项目变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

表3-6 项目变动情况表

| 类别 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 设计规模35m3/d（水解酸化+厌氧反应池+固液分离），废水经污水处理站处理后用于周边果园灌溉施肥 | 设计规模100m3/d（预处理+生化处理），废水经污水处理站处理后用于周边果园灌溉施肥 | 项目实际需求，增大废水排放量，废水处理工艺能够降低废水中的杂质，处理后的废水能够用于周边种植基地果蔬灌溉。 |
|  | 脱硫净化装置，产生沼气贮存在沼气柜，冬季排入沼气锅炉燃烧，夏季多余沼气利用燃烧柜燃烧 | 项目暂未使用沼气，无脱硫处理设施 | 项目未利用沼气作为燃料，因此未对沼气进行收集处理 |
| 固废 | 沼渣交由蔡伦科技园有机肥厂处理 | 项目暂未设置脱硫处理设施，不产生沼渣 | 减少污染物的排放 |

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目废水主要为养殖过程产生的猪尿液、猪舍冲洗废水和机械刮板冲洗废水、生活污水。生产车间的生猪尿水与猪舍冲洗废水、机械刮板冲洗废水、生活污水通过管道一同排入厂区自建的污水处理站（处理能力100t/d）处理后由吸污罐车运送至本项目周边果园用于灌溉，综合利用。

项目污水处理站采用“预处理+生化处理”工艺，工艺流程为：

（1）猪场原水经格栅池后进入收集池（一用一备）。

（2）原水池通过曝气搅拌进入全自动干湿分离机，然后流入调节池。

（3）调节池流入兼氧池，再流入兼氧池进行厌氧消化。

（4）兼氧后进入沉淀池，泥渣抽入污泥池，上清液进入水解调节池。

（5）自动控制进入多级 A/O，经厌氧--好氧--厌氧--好氧后，废水中有机物被大量分解的同时，氨氮、总磷、悬浮物、大肠杆菌被降解。

（6）调节池（液态有机肥水），经絮凝沉淀后进入消毒池，再经人工湿地达标外排进行资源化利用。

工艺流程图见4-1。该项目主要废水污染物排放及处理情况详见表4-1。

表4-1 废水污染物排放及处理情况

| 排放源 | 废水来源 | 排放规律 | 排放量 | 治理设施 | 工艺 | 设计指标 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 猪舍冲洗废水、猪尿 | 间断排放 | 24.236t/d | 污水处理站 | 废水→污水处理站 | 设计处理能力为100m3/d | 用于周边种植基地果蔬灌溉 |
| 办公区 | 生活污水 | 间断排放 | 1.44t/d |  |  |  | 定期进行清掏用于周边种植基地果蔬灌溉 |
| 图4-1 废水处理工艺流程图 |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2废气

本项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、沼气、食堂油烟。

（1）恶臭气体

养殖场大气污染物主要是猪粪便产生的臭气，猪粪便臭气是厌氧细菌发酵的产物， 臭气中主要含有氨气、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢和甲烷。

本项目恶臭主要来自猪舍、干粪棚和污水处理站挥发的氨、硫化氢等恶臭物质，属于无组织面源排放。

①猪舍臭气

本项目猪舍采用干清粪工艺，猪粪日产日清，且猪舍设置水帘除臭设施处理后无组织排放。

②干粪棚臭气

项目采用干清粪处理工艺，干粪棚设置顶棚，通过自然通风+加强绿化+喷洒除臭剂来减少恶臭的散发量。

③污水处理站臭气

污水处理系统为半封闭式，通过自然通风+加强绿化来减少恶臭的散发量。

（2）沼气

养殖废水在处理过程中会产生沼气，沼气是可再生能源，目前暂未进行利用。

- 食堂油烟

食堂油烟经排气扇通风处理，对周围环境及敏感点影响较小。

项目主要废气污染物排放及处理情况详见表4-2。

表4-2  项目主要废气污染物排放及处理一览表

| 废气类别 | 废气来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气 | 沼气池 | 沼气 | 无组织排放 | / |
| 生产车间 | 猪舍 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织排放 | 水帘除臭设施 |
| 污水处理站 | 污水处理站 |  | 无组织排放 | 半封闭式、周边种植绿化 |
| 干粪棚 | 干粪棚 |  | 无组织排放 | 自然通风+加强绿化 |
| 油烟 | 食堂 | 饮食业油烟 | 无组织排放 | 排气扇 |

4.1.3噪声

项目噪声源主要为猪群叫声、猪舍排气扇、固液分离机、升泵等产生的噪声以及运输车辆噪声。猪群特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；生产设施产生的噪声主要采取低噪声设备、减振和隔声的处理设施。项目噪声污染物治理措施详见表4-3。

表4-3 噪声污染物治理措施一览表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 全部猪舍 | 间断 | 70～80dB(A) | 喂足饲料和水 |
| 排气扇 |  | 连续 | 75～85dB(A) | 选低噪声设备，加装减振措施 |
| 水泵 | 污水处理站 | 连续 | 70～80dB(A) |  |
| 风机 |  | 连续 | 70～85dB(A) |  |
| 固液分离机 |  | 连续 | 70～85dB(A) |  |
| 运输车辆噪声 | 场区道路 | 间断 | 70～85dB(A) | 减速、禁止鸣笛 |

4.1.4 固体废物

营运期固体废物主要包括猪粪、病死猪与分娩废物、污水处理站污泥、生活垃圾、医疗废物。其中猪粪、污泥、病死猪等属于一般固废；医疗废物属于危险废物。

（1）猪粪

本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺将猪粪运至干粪棚，污水处理系统废渣运至干粪棚，本项目产生的猪粪为1207.48t/a，送至干粪棚堆肥后交由耒阳市三都镇石准村委员会用于果园施肥。

（2）污泥

本项目废水处理站产生的污泥量约为130t/a，经集中收集后运往场区干粪棚，交由耒阳市三都镇石准村委员会用于果园施肥。

（3）病死猪、分娩废物

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪与分娩废物产生量很小。产生后暂存于冷冻库处理后定期交由耒阳市病死畜禽无害化处理中心处理。

（4）医疗废物

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生废弃疫苗瓶、少量针头、针管、棉纱及过期防疫、消毒药品等医疗废物。本项目医疗废物产生量约为 0.5t/a，经查《国家危险废物名录》，该部分固废属于危险废物，废物代码为900-001-01，此部分废物由于量较少，依托耒阳市神龙医院进行处置。

（5）生活垃圾

本项目产生的生活垃圾量为4.38t/a，生活垃圾及时收集后环卫部门处理。

项目主要固体废物排放及处理情况详见表4-4。

表4-4 项目主要固体废物排放及处理一览表

| 序号 | 污染物 | 产生量t/a | 固废种类 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 1207.48 | 一般固废 | 交由耒阳市三都镇石准村委员会用于果园施肥 |
| 2 | 污泥 | 130 | 一般固废 |  |
| 3 | 病死猪 | 14.895 | 危险废物 | 定期交由耒阳市病死畜禽无害化处理中心处理 |
| 4 | 分娩废物 | 3.168 | 危险废物 |  |
| 5 | 医疗废物 | 0.5 | 危险废物 | 依托耒阳市神龙医院进行处置 |
| 6 | 生活垃圾 | 4.38 | 一般固废 | 交由环卫部门处理 |

## 4.2 风险防范措施

4.2.1 环境风险防范设施

根据该项目环境影响报告书，该项目无重大风险源，根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目厂内已进行地面硬化，具体如下：

（1）全厂地面、路面采用水泥进行硬化防渗。

（2）各类废水/废液收集和处理池池底及池壁防渗。

该项目采取的主要风险防范措施是污水处理站做硬化处理，做好了防渗防漏。风险防范措施一览表详见表4-5。

表4-5 风险防范措施一览表

| 类别 | 风险防范措施 |
| --- | --- |
| 污染物渗漏 | 污水处理站采取硬化处理，防止渗透和漏液 |

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

根据环评报告书及环评批复等文件，未规定该项目须安装废气、废水在线监测装置。

4.2.3 其他设施

（1）“以新带老”改造工程

该项目为新建项目，环评未提出需对存在的环境问题进行整改，不存在“以新带老”改造工程。

（2）关停或拆除现有工程

该项目为新建项目，不涉及关停或拆除现有工程情况。

（3）淘汰落后生产装置

根据《产业结构调整指导目录（2013年修正）》，该项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，该项目使用的生产设备均不属于淘汰类。因此，该项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

- 生态修复工程

该项目不涉及生态恢复工程。

- 绿化工程

该项目采用园林美化和绿化防护方式对场区各功能区及场界周围进行设置具有卫生防护和景观美化效果的花草树木绿化带。

- 边坡防护工程

该厂区不涉及边坡防护工程。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资3000万元，其中环保投资123.5万元，约占总投资的4.12%，环保投资情况见表4-6。

表4-6 “三同时”验收及环保投资一览表

| 项目 | 排放源 | 污染物名称 | 环评防治措施与工艺 | 实际防治措施与工艺 | 环保投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化机 | 排气扇 | 0.5 |
|  | 养殖场区 | 臭气浓度、NH3、H2S | 加强管理，采取恶臭的控制措施：提高饲料消化利用率，减少臭气的产生，采用干清粪工艺并及时清理猪舍、猪舍安装水帘除臭系统、加强猪舍通风、定期对猪舍、集粪池喷洒生物除臭剂进行除臭、加强厂区绿化 | 与环评一致 | 10 |
| 废水 | 猪场废水、生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷 | “水解酸化+厌氧反应器+固液分离”工艺污水处理站处理后用于周边农林灌溉 | 污水处理站采用“预处理+生化处理”工艺，处理后的废水由吸污罐车运送至本项目周边果园用于灌溉，综合利用 | 100 |
| 固废 | 猪场 | 病死猪、分娩废物 | 委托耒阳市病死畜禽无害化处理中心集中处理，并在厂内建设10m3冷冻库用于病死猪、胎盘暂存。 | 与环评一致 | 6 |
|  |  | 猪粪 | 集粪池，外售给蔡伦科技园有机肥厂处理 | 猪粪交由耒阳市三都镇石准村委员会处理，项目暂未设置脱硫处理设施，不产生沼渣 | / |
|  |  | 沼渣 |  |  | / |
|  |  | 医疗废物 | 委托有资质单位处置 | 暂存于医疗废物暂存间后依托耒阳市神龙医院处置 | 1 |
|  |  | 废脱硫剂 | 厂家回收处理 | 项目无脱硫处理设施，未产生废脱硫剂 | / |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 收集后定期清运处理 | 与环评一致 | 1 |
| 噪声 | 设备、猪群 | 场界噪声 | 猪舍隔声 | 与环评一致 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 123.5 |

# 5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告书的主要结论和建议

5.1.1综合结论

项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免工程对周围环境产生较大的不利影响。该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为，从环保角度来讲，该项目的实施是可行的。

5.1.2 环评建议

（1）采用先进生产工艺，减少“三废”的产生；

（2）建设单位应落实各项环境污染治理资金，保证各项环保措施的有效实施，严格执行“三同时”制度，落实项目审批和验收，充分吸纳公众对建设项目环境管理意见和建议，确保“三废”污染物减量化、无害化、资源化和达标排放以及养殖场厂界噪声达标，厂区内生态环境保护，实现养殖场生态化运行与可持续发展；

（3）增强职工环境意识，制订环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，对工人加强安全生产教育，使其认识到“三废”排放对人身和环境的危害。加强对设备的日常维护、检查，及时发现事故隐患；

（4）建议本项目大气环境防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点和其他《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定的禁建区；

（5）积极做好厂区内绿化、美化工作。在进场道路两侧、厂房周围及厂区空地、围墙、办公管理区等场所，种植大量对硫化氢、氨等刺激性气体其有吸收作用或抗性作用的花草树木，不仅能美化环境，还具有防污染、降噪声的作用，对保障人的身心健康大有益处，从而也可以提高建设项目的附加值。

（6）严格执行本评价提出的各项措施，作好地下水防治措施，确保不造成地下水污染。

## 5.2 审批部门审批决定

2018年12月，耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司委托湖南博源环境技术有限公司编制完成《耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目环境影响报告书》，2019年3月29日，耒阳市环境保护局以耒环发[2019]13号文予以批复。

# 6 验收执行标准

## 6.1 废水

项目废水参考《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中水作标准。

表6-1 废水验收执行标准一览表

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 最高允许浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）水作标准 | pH值（无量纲） | 5.5~8.5 |
|  |  | 化学需氧量 | 150 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 60 |
|  |  | 悬浮物 | 80 |
|  |  | 动植物油 | / |
|  |  | 氨氮 | / |
|  |  | 粪大肠菌群 | 40000（MPN/L） |
|  |  | 总磷 | / |

## 6.2 废气

项目氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1新扩改建的二级标准限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7的要求。废气排放执行标准值见表6-2。

表6-2 废气验收执行标准一览表

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准 | 臭气浓度（无量纲） | 70 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值 | 氨（mg/m3） | 1.5 |
|  |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.06 |

## 6.3 噪声

6.3.1厂界环境噪声

该项目东、南、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，噪声执行标准见表6-3。

表6-3 厂界环境噪声验收执行标准一览表

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 排放限值dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准 | 厂界环境 噪声 | 2类 | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

## 6.4 固体废物

养殖场废渣无害化标准执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6 标准；粪便处理执行《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2001）；生活垃圾处置标准执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及 2013 修改单中相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改清单中相关标准； 病死猪执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）。6.5 总量控制指标

根据本项目环评报告可知，项目大气污染物均为无组织排放，且不在国家规定的大气总量控制指标内，不需进行大气总量控制指标核算。

废水经场区污水管网收集后，进入废水处理站处理后全部作为液态肥不外排。因此本项目不设总量控制指标。

# 7 验收监测内容

## 7.1 废气

无组织废气监测项目、点位及频率见表7-1。监测点位详见附图3。

表7-1  无组织废气监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂界上风向○G1 | 臭气浓度、硫化氢、氨气 | 3次/天，连续2天 |
| 项目厂界下风向○G2 |  |  |
| 项目厂界下风向○G3 |  |  |

## 7.2 废水

废水监测项目、点位及频率见表7-1。监测点位详见附图2。

表7-1  废水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站进口★W1 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、氨氮、粪大肠菌群、总磷 | 4次/天，连续2天 |
| 污水处理站出口★W2 |  |  |

## 7.3 噪声

噪声监测项目、点位及频率见表7-2。监测点位详见附图3。

表7-2  噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1m▲N1 | 厂界环境噪声 | 2次/天 昼、夜各1次；连续2天 |
| 厂界南侧外1m▲N2 |  |  |
| 厂界西侧外1m▲N3 |  |  |
| 厂界北侧外1m▲N4 |  |  |

# 8 质量保证与质量控制

## 8.1 监测分析方法

本验收项目监测分析方法及使用仪器见表8-1。

表8-1  监测分析方法一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测分析方法名称及编号（含年号） | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 废气 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-1993） | 3L气袋 | 10 无量纲 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.01 mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 环境空气 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）国家环境保护总局（2003年） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.001mg/m3 |
| 废水 | pH值 | pH值的测定 电极法 （HJ 1147-2020） | PHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
|  | 化学 需氧量 | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017) | KHCOD消解器，JKFX-FZ-013 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | LRH-150F生化 培养箱，JKFX-023 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009) | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 悬浮物的测定 重量法 (GB 11901-1989) | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 4mg/L |
|  | 动植物油 | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ 637-2018) | MAI-50G红外测油仪，JKFX-009 | 0.06mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ347.2-2018） | DH124D精密培养箱，JKFX-070 | 20MPN/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 （GB 11893-1989） | 722可见分光光度计，JKFX-080 | 0.01 mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | AWA5688多功能声级计，JKCY-017 | / |

## 8.2 人员能力

参加该项目的监测人员均通过持证上岗考核并持有合格证书，人员数量和人员能力均能满足监测工作的需要。

## 8.3 质量控制及质量保证

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

（2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。

（3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。

（4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

（5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。

（6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。

（7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-3。

表8-2  废水监测质量控制一览表

| 项目 | 采样日期 | 样品编号 | 测定结果 | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 2021.6.3 | HY210603W20401 | 0.36 | 4.0 | ≤15 | 合格 |
|  |  | HY210603W20402 | 0.39 |  |  |  |
| 氨氮 | 2021.6.2 | HY210602W20401 | 7.25 | 1.3 | ≤15 | 合格 |
|  |  | HY210602W20402 | 7.06 |  |  |  |
| 项目 | 分析日期 | 批号 | 标准值及不确定度 | 分析结果 | 结果评价 | 备注 |
| 总磷 | 2021.6.2 | B2003063 | 0.198mg/L±0.018 | 0.210mg/L | 合格 | / |
| 氨氮 | 2021.6.3 | 2005109 | 14.9mg/L±1.0 | 15.1mg/L | 合格 | / |
| 质控样来源 |  | 环境保护部标准样品研究所 |  |  |  |  |

表8-3噪声仪器校验表

| 校准日期 | 声级计校准 型号 | 声级计仪器 编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.6.2 | SC-05 | JKCY-104 | 94.0 | 93.8 | 0.2 |
| 2021.6.3 | SC-05 | JKCY-104 | 93.8 | 93.8 | 0 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 验收监测期间工况分析

2021年6月2日~6月3日，湖南精科检测有限公司对该项目进行了现场监测，监测期间该项目生产设备、环保设施运行正常。项目监测期间实际生产情况详见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷

| 序号 | 品种 | 名称 | 设计规模（头/年） | 实际规模（头/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪养殖 | 年存栏量 | 3317 | 3317 |

## 9.2 监测结果

9.2.1 废气

（1）无组织废气

无组织废气监测气象参数见表9-2，监测结果详见表9-3。

表9-2  监测期间气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向○G1 | 2021.6.2 | 27.1 | 99.6 | 南 | 1.8 |
|  | 2021.6.3 | 26.1 | 99.8 | 南 | 1.2 |
| 厂界下风向○G2 | 2021.6.2 | 27.4 | 99.6 | 南 | 1.8 |
|  | 2021.6.3 | 26.2 | 99.8 | 南 | 1.2 |
| 厂界下风向○G3 | 2021.6.2 | 27.3 | 99.6 | 南 | 1.8 |
|  | 2021.6.3 | 26.1 | 99.8 | 南 | 1.2 |

表9-3  项目无组织废气监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/m3，臭气浓度：无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 氨 |  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 |  | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 项目厂界上风向○G1 | 2021.6.2 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.12 |  | 0.13 | 0.14 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2021.6.3 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.11 |  | 0.12 | 0.13 | 13 | 14 | 15 |
| 项目厂界下风向○G2 | 2021.6.2 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.14 |  | 0.16 | 0.19 | 13 | 15 | 17 |
|  | 2021.6.3 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.15 |  | 0.18 | 0.20 | 15 | 16 | 17 |
| 项目厂界下风向○G3 | 2021.6.2 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.16 |  | 0.19 | 0.23 | 17 | 18 | 19 |
|  | 2021.6.3 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.18 |  | 0.20 | 0.22 | 16 | 18 | 18 |
| 标准限值 |  | 0.06 |  |  |  | 1.5 |  |  | 70 |  |  |
| 是否达标 |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  |

由上表可知：验收监测期间，该项目无组织废气中氨、硫化氢均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值；臭气浓度均符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准。

9.2.2 废水

监测期间，我公司对该项目污水处理站进口、出口实施了监测，监测结果及分析评价见表9-4。

表9-4 废水监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，粪大肠菌群：MPN/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 悬浮物 | 粪大肠菌群 |
| 污水处理设施进口 | 2021.6.2 | 较黄较臭较浊 | 7.36 | 496 | 252 | 68.2 | 6.26 | 11.2 | 58 | ≥2.4×104 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.45 | 392 | 202 | 72.8 | 7.48 | 13.4 | 62 | ≥2.4×104 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.39 | 521 | 266 | 63.3 | 6.86 | 15.2 | 68 | ≥2.4×104 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.41 | 544 | 278 | 65.4 | 7.22 | 18.6 | 64 | ≥2.4×104 |
|  | 2021.6.3 | 较黄较臭较浊 | 7.33 | 462 | 238 | 65.4 | 6.98 | 17.2 | 57 | ≥2.4×104 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.45 | 506 | 252 | 70.2 | 6.59 | 14.1 | 54 | ≥2.4×104 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.49 | 536 | 271 | 61.6 | 7.06 | 13.8 | 59 | ≥2.4×104 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.52 | 482 | 246 | 67.3 | 6.78 | 16.2 | 67 | ≥2.4×104 |
| 污水处理设施出口 | 2021.6.2 | 无色微臭较清 | 7.49 | 152 | 45.6 | 6.89 | 0.46 | 0.52 | 13 | 1.2×103 |
|  |  | 无色微臭较清 | 7.41 | 166 | 48.2 | 7.62 | 0.41 | 0.64 | 12 | 1.7×103 |
|  |  | 无色微臭较清 | 7.36 | 172 | 50.1 | 6.40 | 0.49 | 0.56 | 10 | 1.2×103 |
|  |  | 无色微臭较清 | 7.55 | 138 | 41.2 | 7.15 | 0.37 | 0.61 | 11 | 1.2×103 |
|  | 2021.6.3 | 无色微臭较清 | 7.51 | 142 | 42.6 | 8.26 | 0.44 | 0.59 | 8 | 1.2×103 |
|  |  | 无色微臭较清 | 7.45 | 161 | 47.9 | 6.68 | 0.39 | 0.68 | 9 | 1.2×103 |
|  |  | 无色微臭较清 | 7.26 | 158 | 46.8 | 7.42 | 0.42 | 0.52 | 10 | 1.2×103 |
|  |  | 无色微臭较清 | 7.39 | 178 | 51.2 | 7.86 | 0.38 | 0.57 | 11 | 1.2×103 |
| 农田灌溉水质水作标准 |  |  | 5.5~8.5 | 200 | 100 | / | / | / | 100 | 40000 |

由表9-4可知：验收监测期间，该项目污水处理站出口监测点位中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群均符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）水作标准；因《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中无动植物油、氨氮和总磷评价标准，因此不对动植物油、氨氮和总磷予以评价。

9.2.3 噪声

监测期间，我公司根据噪声源分布情况，在厂区四周设噪声监测点位，监测结果及分析评价见表9-5。

表9-5 项目厂界环境噪声监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果LeqdB（A） |  | 标准限值LeqdB（A） |  | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东侧外1m▲N1 | 2021.6.2 | 57.2 | 44.3 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2021.6.3 | 57.5 | 43.9 |  |  | 是 |
| 厂界南侧外1m▲N2 | 2021.6.2 | 58.1 | 43.0 |  |  | 是 |
|  | 2021.6.3 | 58.5 | 43.3 |  |  | 是 |
| 厂界西侧外1m▲N3 | 2021.6.2 | 56.7 | 42.5 |  |  | 是 |
|  | 2021.6.3 | 56.5 | 42.1 |  |  | 是 |
| 厂界北侧外1m▲N4 | 2021.6.2 | 57.6 | 43.7 |  |  | 是 |
|  | 2021.6.3 | 57.9 | 43.4 |  |  | 是 |
| 注：N1~N4标准参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知：验收监测期间，厂界噪声（东、南、西、北）4个监测点位昼夜监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。

9.2.4污染物总量控制指标核算

项目废水主要为养殖过程产生的猪尿液、猪舍冲洗废水和机械刮板冲洗废水、生活污水。生产车间的生猪尿水与猪舍冲洗废水、机械刮板冲洗废水、生活污水通过管道一同排入厂区自建的污水处理站（处理能力100t/d）处理后由吸污罐车运送至本项目周边果园用于灌溉，综合利用，不外排；环评批复中未批复总量控制指标。

9.2.5 工程建设对环境的影响

项目各项环保设施已按照环评报告书及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，根据本次验收监测结果表明项目无组织废气、噪声监测结果均不超过相应排放标准，建设对区域大气环境、声环境影响较小。

## 9.3 环评批复落实情况

环评批复落实情况见表9-6。

表9-6 环评批复落实情况

| 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 施工废水经隔油、沉淀池处理后回用或者用于道路洒水抑尘。生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排水体；施工扬尘和汽车尾气；定期洒水抑尘、设置围挡；加强车辆管理，使用尾气达标的车辆、限制车速；选用低噪声设备、合理布局、禁止夜间施工。建筑垃圾清运至相关部门指定的地点；生活垃圾由环卫部门处理。 | 项目施工废水经隔油、沉淀池处理后回用。生活污水经化粪池处理后作为农肥，不外排；项目施工扬尘和汽车尾气通过洒水抑尘、设置围挡，减少污染物的排放；选用低噪声设备，通过合理布局、禁止夜间施工；建筑垃圾清运至相关部门指定地点；生活垃圾交由环卫部门处置。 |
| 废水主要来源为猪尿、猪舍冲洗废水、机械刮板冲洗废水和生活废水。严格实行雨污分流制度，建立独立的雨水收集管网系统，设立独立雨水沟，雨水就近排入项目南侧水塘；养猪场废水具有较高的COD、BOD、SS和氨氮，养殖废水和生活污水经"水解酸化+厌氧反应器+固液分离"处理工艺污水站（35m²/d）处理后，按照冬储夏用原则暂存于沼液暂存池，用于农田、林地灌溉，不外排；该项目应按规范加强场区环境管理、维护，并加强防渗工作，细化防渗分区，避免污染地下水。 | 与环评报告及环评批复相比，该项目废水类别一致。项目废水主要为养殖过程产生的猪尿液、猪舍冲洗废水和机械刮板冲洗废水、生活污水。生产车间的生猪尿水与猪舍冲洗废水、机械刮板冲洗废水、生活污水通过管道一同排入厂区自建的污水处理站（处理能力100t/d）处理后由吸污罐车运送至本项目周边果园用于灌溉，综合利用；该项目应按规范加强场区环境管理、维护，并加强防渗工作，细化防渗分区，避免污染地下水。 |
| 废气主要来源是养殖场猪舍、污水处理和集粪池恶臭气体、沼气燃烧废气以及食堂油烟等。无组织恶臭通过加强通风、猪舍安装水帘除臭系统、合理布局、优化饲料、喷洒除臭剂、设置绿化隔离带和采用干清粪工艺及时清运猪粪和沼渣；调节池、USR反应器、沼液暂存池等采用全封闭式结构，并加强绿化；沼气通过净化、干法脱硫后用于厂区生活能源；备用柴油发电机产生的废气采用自带消烟除尘装置处理后达标排放；食堂油烟采用油烟净化器处理后引至楼顶达标排放 | 本项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、沼气、食堂油烟。（1）恶臭气体 养殖场大气污染物主要是猪粪便产生的臭气，猪粪便臭气是厌氧细菌发酵的产物， 臭气中主要含有氨气、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢和甲烷。本项目恶臭主要来自猪舍、干粪棚和污水处理站挥发的氨、硫化氢等恶臭物质，属于无组织面源排放。①猪舍臭气：本项目猪舍采用干清粪工艺，猪粪日产日清，且猪舍设置水帘除臭设施处理后无组织排放。②干粪棚臭气：项目采用干清粪处理工艺，干粪棚设置顶棚，通过自然通风+加强绿化+喷洒除臭剂来减少恶臭的散发量。③污水处理站臭气：污水处理系统为半封闭式，通过自然通风+加强绿化来减少恶臭的散发量。 （2）沼气：养殖废水在处理过程中会产生沼气，沼气是可再生能源，目前暂未进行利用。（3）食堂油烟：食堂油烟经排气扇通风处理，对周围环境及敏感点影响较小。 |
| 噪声主要来源是猪舍猪叫声、风机、水泵、发电机等机械噪声。加强管理，合理布局，建议选择低噪声设备，对于风机等高噪声设备，进行减震隔音处理，安装隔声罩和消声器等；对机器进行定期检查，防止机器不正常运转时产生的噪声；加强场区绿化，在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减少噪声对周边环境的影响，做到满足厂区声环境质量标准要求。 | 项目噪声源主要为猪群叫声、猪舍排气扇、固液分离机、升泵等产生的噪声以及运输车辆噪声。猪群特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；生产设施产生的噪声主要采取低噪声设备、减振和隔声的处理设施。 |
| 固体废物主要来源是猪粪、污水站污泥沼渣、病死猪、废弃包装料、医疗废物、废脱硫剂、生活垃圾等。猪粪采用干清粪工艺清除，清出的猪粪与沼渣外售给蔡伦科技园有机肥厂处理；病、死猪以及分娩废物先暂存于场区冷冻库（10m²）暂存，再运至未阳市病死畜禽无害化处理中心进行安全处置；废弃包装料拟回收利用处理；医疗废物采用专门收集容器收集，暂存于危废间后委托有资质单位定期进行处置，并与签订处置协议；废脱硫剂由生产厂家回收统一处置；生活垃圾由当地环卫部门处置。 | 营运期固体废物主要包括猪粪、病死猪与分娩废物、污水处理站污泥、生活垃圾、医疗废物。其中猪粪、污泥、病死猪等属于一般固废；医疗废物属于危险废物。 - 本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺将猪粪运至干粪棚，污水处理系统废渣运至干粪棚，本项目产生的猪粪为1207.48t/a，送至干粪棚堆肥后交由耒阳市三都镇石准村委员会用于果园施肥。 - 本项目废水处理站产生的污泥量约为130t/a，经集中收集后运往场区干粪棚，交由耒阳市三都镇石准村委员会用于果园施肥。 - 由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪与分娩废物产生量很小。产生后暂存于冷冻库处理后定期交由耒阳市病死畜禽无害化处理中心处理。 - 猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生废弃疫苗瓶、少量针头、针管、棉纱及过期防疫、消毒药品等医疗废物。本项目医疗废物产生量约为 0.5t/a，经查《国家危险废物名录》，该部分固废属于危险废物，废物代码为900-001-01，此部分废物由于量较少，依托耒阳市神龙医院进行处置。 - 本项目产生的生活垃圾量为4.38t/a，生活垃圾及时收集后环卫部门处理。 - 项目暂未设置脱硫处理设施，不产生沼渣与废脱硫剂。 |
| 本项目设卫生防护距离500m。建议严格控制新增该范围内的学校、医院等敏感保护目标的建设和审批。 | 验收监测期间，项目500m范围内未发现新增学校、医院等敏感保护目标 |
| 制定应急预案：要做好沼气风险、事故性排放、疫病事故风险有情突发事件防范工作。充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利用；加强防渗措施，防止对地下水造成污染。 | 建议尽快编制环境风险事故应急预案。 |

# 10 验收监测结论

2021年6月2日~6月3日，湖南精科检测有限公司对耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目开展了验收监测。监测期间，项目运行正常，满足竣工环保验收监测规范要求。

## 10.1 环保设施调试运行效果

（1）废气

验收监测期间，该项目无组织废气中氨、硫化氢均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值；臭气浓度均符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准。

- 废水

- 验收监测期间，该项目污水处理站出口监测点位中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群均符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）水作标准；因《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中无动植物油、氨氮和总磷评价标准，因此不对动植物油、氨氮和总磷予以评价。

（3）噪声

验收监测期间，厂界噪声（东、南、西、北）4个监测点位昼夜监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。项目厂界环境噪声可实现达标排放。

（4）固体废物

营运期固体废物主要包括猪粪、病死猪与分娩废物、污水处理站污泥、生活垃圾、医疗废物。其中猪粪、污泥、病死猪等属于一般固废；医疗废物属于危险废物。

（1）猪粪

本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺将猪粪运至干粪棚，污水处理系统废渣运至干粪棚，本项目产生的猪粪为1207.48t/a，送至干粪棚堆肥后交由耒阳市三都镇石准村委员会用于果园施肥。

（2）污泥

本项目废水处理站产生的污泥量约为130t/a，经集中收集后运往场区干粪棚，交由耒阳市三都镇石准村委员会用于果园施肥。

（3）病死猪、分娩废物

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪与分娩废物产生量很小。产生后暂存于冷冻库处理后定期交由耒阳市病死畜禽无害化处理中心处理。

（4）医疗废物

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生废弃疫苗瓶、少量针头、针管、棉纱及过期防疫、消毒药品等医疗废物。本项目医疗废物产生量约为 0.5t/a，经查《国家危险废物名录》，该部分固废属于危险废物，废物代码为900-001-01，此部分废物由于量较少，依托耒阳市神龙医院进行处置。

（5）生活垃圾

本项目产生的生活垃圾量为4.38t/a，生活垃圾及时收集后环卫部门处理。

## 10.2 环保设施去除效率监测结果

本项目运营期产生的环境影响主要来自废气、废水处理设施，因此本次验收对项目废气、废水治理设施进出口污染物浓度进行了监测，并根据监测结果进行主要污染物的去除率计算，其具体数据情况如下：

表10-1 项目废水治理设施去除效率计算内容一览表

| 采样地点 | 监测日期 | 生产废水检测结果平均值（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 悬浮物 |
| 污水处理站进口 | 2021.6.2 | 488 | 250 | 67.4 | 6.96 | 14.6 | 63 |
| 污水处理站出口 | 2021.6.2 | 157 | 46 | 7.02 | 0.43 | 0.58 | 11.5 |
| 处理效率 |  | 67.8% | 81.6% | 89.6% | 93.8% | 96.0% | 81.7% |
| 污水处理厂进口 | 2021.6.3 | 497 | 252 | 66.1 | 6.85 | 15.3 | 59.3 |
| 污水处理厂出口 | 2021.6.3 | 160 | 47 | 7.56 | 0.41 | 0.59 | 9.5 |
| 处理效率 |  | 67.8% | 81.3% | 88.6% | 94.0% | 96.1% | 84.0% |

经计算，项目废水治理设施去除效率结果为67.8~96.1%。

## 10.3 工程建设对环境的影响

项目各项环保设施已按照环评报告书及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，根据本次验收监测结果表明项目无组织废气、噪声监测结果均不超过相应排放标准，建设对区域大气环境、声环境影响较小。

## 10.4 总结论

项目基本执行了国家环境管理制度，并按建设项目竣工环境保护验收制度要求进行建设；项目正常营运期间废气、废水、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可做到达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。基本落实了环评和环评审批中的要求，建议对该项目予以验收。

## 10.5 建议

1.加强各类环保设施的运行、维护和管理，确保各项污染物长期稳定达标排放；

2.做好厂区内的雨污分流，并加盖好污水处理站的雨蓬，加强污染控制设施设备、收集系统进行维护、保养、检修，建立日常运行台账，明确责任人，依法依规定期监测。

3.加强厂区内恶臭污染物控制，加强固体废物的管理和病死猪填埋记录。

4.做好放养区和种猪猪舍的污染控制措施，避免对周边环境造成影响。

# 11 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                          填表人：                                                      项目经办人：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司2400头种猪建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 耒阳市三都镇石准村干田洞六组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | A0320牲畜饲养放牧业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建□改扩建□技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年存栏量5000头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年存栏量5000头 | 环评单位 |  | 湖南博源环境技术有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 耒阳市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 耒环发[2019]13号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年8月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020.年4月7日 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91430923MA4QCEFY53 |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 100 | 废气治理（万元） |  | 10.5 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 5 |  | 固体废物治理（万元） |  | 8 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 100m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | / |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 耒阳市合亿兴生态农业畜牧有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91430923MA4QCEFY53 | 验收时间 |  | 2021年6月2日~6月3日 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升